MEMORIAL DESCRITIVO

- INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição do objeto

Contratação de empresa especializada em engenharia, incluindo mão de obra e materiais para execução de manutenção de vias urbanas pavimentadas, em operação tapa buraco com aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OPERAÇÃO TAPA BURACOS, INCLUINDO SINALIZAÇÃO DO LOCAL, FRESAGEM DESCONTINUA, REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO PARA BOTA FORA <=10KM, CORTE DO BURACO COM REQUADRAMENTO, LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BURACO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR2C E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA UTILIZANDO CBUQ, TOLAGEM DA PISTA COM ROLO VIBRATÓRIO.

O principal objetivo do tapa-buracos com CBUQ é restaurar a superfície da via, garantindo a segurança e o conforto dos usuários, além de prolongar a vida útil do pavimento. Essa técnica é especialmente indicada para buracos causados por desgaste, infiltração de água, tráfego intenso e variações climáticas.

- Materiais utilizados:

- CBUQ: O Concreto Betuminoso Usinado a Quente é um material asfáltico de alta qualidade, composto por agregados e ligante betuminoso (CAP), que é aquecido antes da aplicação. O CBUQ é conhecido por sua resistência e durabilidade, sendo ideal para reparos em pavimentos.

- Asfalto liquido (RR2C) - A pintura de ligação é geralmente feita com um ligante asfáltico líquido, que pode ser uma emulsão asfáltica ou um asfalto modificado. Esses materiais são projetados para penetrar na superfície da camada inferior, promovendo uma melhor adesão.

- Sinalização: Materiais para sinalização temporária, como cones e placas, são utilizados para garantir a segurança durante a execução do serviço.

-Etapas da execução dos serviços:

- Avaliação da área: Uma equipe técnica realiza uma inspeção visual para identificar a extensão e a gravidade dos buracos. Essa avaliação ajuda a determinar o tipo de reparo necessário e a quantidade de material a ser utilizada.

- Preparação da superfície:  A área ao redor do buraco deve ser limpa de detritos, poeira, óleo e materiais soltos. Isso pode ser feito com o uso de vassouras, sopradores de ar ou lavadoras de alta pressão. O buraco é escavado em formato adequado, geralmente com bordas regulares e profundidade uniforme. Isso pode envolver o uso de ferramentas manuais ou equipamentos mecânicos, dependendo do tamanho do buraco. Após a escavação, a base do buraco deve ser inspecionada para garantir que não haja materiais soltos ou deteriorados. Se necessário, a base pode ser compactada ou reforçada.

- Aplicação da pintura de ligação: O ligante asfáltico é aplicado de maneira uniforme sobre a superfície preparada. Isso pode ser feito com o uso de rolos, pincéis, regador, caminhão espargidor ou equipamentos de spray, dependendo da área a ser coberta e das condições do local.

- Aplicação do CBUQ: O material asfáltico (CBUQ ou outro tipo de asfalto) é colocado no buraco, sendo distribuído de maneira uniforme. A aplicação deve ser feita em camadas, se necessário, para garantir a espessura adequada. Após a colocação do material, ele deve ser compactado utilizando rolos compactadores ou outros equipamentos apropriados. A compactação é crucial para evitar afundamentos e garantir que o material se integre corretamente ao pavimento existente.

- Sinalização temporária: Durante e após a execução do serviço, a área deve ser sinalizada adequadamente para alertar os motoristas sobre a recente intervenção. Isso pode incluir cones, placas e faixas de segurança.

- RUAS A SER EXECUTADO O SERVIÇO

A operação tapa buraco deverá acontecer em todas as ruas do município. Após a liberação da ordem de serviços, a empresa vencedora terá acesso a um mapa fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, mostrando as ruas com prioridade para a execução dos serviços, a principio serão as ruas mais desgastadas. A operação tapa buracos acontecerá conforme necessidade do município, seguindo solicitações dos responsáveis pelas vias públicas.

- Bairros:

Morada Nova;

Jardim Esperança;

Jardim Madalena;

Cruzeiro;

Ferreirinha;

Zezinho Coelho;

Novo Horizonte;

Centro;

Parque das Flores;

Alvorada 1;

Alvorada 2;

Divinéia;

Distrito Industrial.

Mapa de Perdizes – MG

Anexo 01: Mapa da cidade de Perdizes – MG;

Distrito Industrial Dona Chiva

Anexo 02: Mapa do Distrito Industrial Dona Chica;

- CROQUI DISTÂNCIA DAS USINAS ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO

Anexo 03: Croqui DMT usina de Araxá até a cidade de Perdizes;

Anexo 04: Croqui DMT usina de Patrocinio até a cidade de Perdizes;

Anexo 05: Croqui DMT usina de Patos de Minas até a cidade de Perdizes.

Para cálculo da distância da usina de asfalto até o local da obra, foi considerado uma distância média de três usinas da região, até o centro da cidade de Perdizes.

Perdizes – MG, 02 de janeiro de 2025.

_______________________________

Pedro Luís Andrade

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos